R08921053 電機碩一TFW—HW1

- (a) What are the main advantage and the disadvantage of the time-frequency analysis when compared with the Fourier transform?  (b) What are the main advantage and the disadvantage of the wavelet transform when compared with the short-time Fourier transform?

回答: 在(a)小題. 首先, 優點部分, 時頻分析可以觀察到順時頻率.

再來, 缺點部分, 時頻分析的計算相當複雜, 需要做雙變數的運算, 耗費的資源及時間龐大.

在(b)小題, 首先, 優點部分, 小波轉換犧牲時頻分析的精確分析來換取快速運算, 適合用在資訊量龐大的影像處理上.

再來, 缺點部分, 短時間傅立葉轉換適合處理離散類型的音樂信號, 而小波轉換就相對不適合.

- Why the discrete wavelet transform is useful for (a) image compression and (b) edge detection?

回答: 離散小波轉換在二維時, 會分別對兩個維度分別做高頻和低頻濾波器的處理. 低頻部分會呈現出幾乎沒變化的圖案, 高頻部分換呈現出劇烈變化的圖案. 然後再取偶數點或奇數點來降維 (因為濾波器處理後數據相似度很高, 所以損失很少).

兩維都是低頻的部分, 可以幾乎無損的呈現出原圖的壓縮, 因為多數圖片的相鄰兩點相似度很高, 這回答了(a)部分.

x軸維度高頻, y軸維度低頻的部分, 呈現出y軸變化大, x軸不變的部分, 也就是水平邊緣.

x軸維度低頻, y軸維度高頻的部分, 呈現出x軸變化大, y軸不變的部分, 也就是垂直邊緣. 以上兩點回答了(b)部分.

兩軸都是高頻的部分, 呈現出x, y軸都變化很大的點, 則是角落的邊緣.

(3) If x(t) requires N sampling points, which of the following functions require more than N sampling points? (a) x(3t), (b) x(t3), (c) x2(t),  (d) exp(jt)x(t)?

Also illustrate the reasons.

回答: 根據定理, “一個信號所需要的取樣點數的下限, 等於它時頻分佈的面積”.  以下均以x(t)=cos(200pi*t) if 0<t<1, 0 others函數為例子. 此時, f=100Hz與-100Hz, t=0~1. 面積為200*1=200.

- x(3t)的頻率為300Hz與-300Hz, t=0~0.333, 面積一樣為200, 排除選項.

- x(t-3)的面積顯然與x(t)一樣, 只是時間平移, 排除選項.

- 做平方以後, 大於1的部分值會變大(大多數情況), 時頻面積增加, 為答案.

- exp(j*pi*t)x(t)=exp(j*pi*t)cos(200pi*t), 頻率為100.5Hz與-99.5Hz, t=0~1. 面積為200*1=200. 排除選項.

所以答案為(c).

(4) In the Hilbert-Huang transform, how do we compute the frequency without using the Fourier transform?

回答: 如果是單純的, 基礎的波, 那麼我們可以利用波形與x軸的交點數目除以兩倍周期, 來計算頻率的值. 如果是複雜的波, 那麼我們可以看成是多個單純波的合成. 因此同樣適用這套方法. 所以不需要傅立葉轉換.

(5) (a) How does the parameter B affect the resolution of the rec-STFT?

(b)  Why the Gabor transform has a better performance than the rec-STFT?

回答: 關於(a)部分. 以x(t)=delta(t), X(t, f)=1 if –B<t<B, else 0. 來看, B越大, 時間解析度越低. 以x(t)=1, X(t, f)=2Bsinc(2B)exp(-j*2pi*ft)來看, B越大, 頻率解析度越高. 反之, B越小, 時間解析度高, 頻率解析度低.

關於(b)部分, 根據測不準原理, sigma_t*sigma_f>=1/(4*pi). 然而, 當時頻分析的window函數為高斯函數時, sigma_t=sigma_f=1/(2*√pi), 等號可以成立, 而且時間解析度和頻率解析度達成平衡(一樣大). 因此表現優於rec-STFT.

(6) Does x(t)=…satisfy the lower bound of the uncertainty principle? Why?

回答: x(t)仍會滿足測不準原理的下限, 因為它是平移後的高斯函數再乘上雜項. 首先, att+bt=a(t+b/(2a))^2-bb/(4a), 所以:

x(t)=exp(-a*pi*(t+b/(2a))^2)* exp(pi*b*b/(4a))* exp(j*2pi*(ct+d)).

然而, exp(j*2pi*(ct+d))這項, 只會平移頻率而已, 對時間/頻率解析度沒影響.

再來, exp(pi*b*b/(4a))這項, 只是常數而已, 也對時間/頻率解析度沒有影響.

最後, exp(-a*pi*(t+b/(2a))^2), 就只是平移時間的高斯函數, 因此仍然會滿足測不準原理的下限.

綜合上述三點, x(t)會滿足測不準原理的下限.

(7) Write a Matlab program gwave.m that can generate a *.wav file whose
       instantaneous frequency is  ±[a(t – b)2 + c] Hz, the length of the file is T
       second, and the sampling frequency is  Fs  Hz.

gwave (a, b, c, T, Fs)

The Matlab code should be handed out by Ceiba.

回答: 程式碼如下,

首先, 將t設定為長度T秒的取樣點, 格式為陣列. 再來, 計算瞬時頻率f1, 以及積分後乘上2pi的向角函數F1. 最後, 使用cos波型輸出. 再利用audiowrite函數, 就可以輸出聲音檔(wav檔案). 結束本題.